Изучите «своих» конкурентов. Представьте результаты сравнительного анализа с описанием «ваших» конкурентных преимуществ в виде таблицы (от 5 до 8).

Study your competitors. Present the results of a comparative analysis describing your competitive advantages in the form of a table (from 5 to 8).

| № | Критерий оценки | SCATS | SCOOT | InSync | Корда АСУДД | НейроТрафик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Полное название | Sydney Coordinated Adaptive Traffic System | Split, Cycle and Offset Optimization Technique | - | Автоматизированная система управления дорожным движением | - |
| 2 | География внедрения | Австралия, США, Бразилия, Ирландия, Китай | Великобритания, США, Сингапур, Китай, ОАЭ | США, Канада | Россия (Москва) | Страны СНГ |
| 3 | Масштаб внедрения | Больше 65 000 перекрёстков в 216 городах (33 страны). | 50000 перекрестков более чем в 100 городах | 4000 перекрестов более чем в 160 городах | Более 2000 перекрестков в Москве | Сотни перекрестков в пределах одного города, легко внедрять в разные города |
| 4 | Уровень охвата сети | Иерархическая трёхуровневая архитектура: – Центральный уровень координирует до 64 регионов и обеспечивает стратегическое управление; – Региональный уровень (до 250 перекрёстков на регион) оптимизирует параметры сигнализации в пределах зоны; – Локальный уровень управляет отдельными перекрёстками в реальном времени. Позволяет масштабировать систему от одного узла до целого мегаполиса. | Кольцевые дороги, магистрали, центры мегаполисов (от нескольких перекрестков до целых крупных городов, охват от сотен до тысяч светофоров) | Линейные магистрали (несколько светофоров в пределах одной улицы на одной прямой) | Отдельный светофор, Сеть светофоров (магистраль, часть города) | Отдельный светофор, Сеть светофоров, Целый город |
|  | Технологии | Требуются индукционные петли, также поддерживаются видеодетекторы и радары, локальные контроллеры светофоров, выделенная коммуникационная сеть между перекрёстками и центром управления, а также проприетарное ПО SCATS на региональных и центральных серверах. | Используются датчики трафика (детекторы, радары, видеодетекция), алгоритм оптимизации сплитов , циклов и оффсетов и централизованный компьютер для расчетов. С датчиков идут данные о трафике, система анализирует их и автоматически меняет работу светофоров, с целью уменьшения пробок | Адаптивное управление на базе видеоаналитики и периферийных вычислений. Динамическое выстраивание сквозных «зеленых коридоров», полностью исключающих работу по жестким таймерам. | На один участок используется множество дорогостоящих камер и детекторов, система использует ИИ для подстраивания под дорожную ситуацию | С обычных камер считывается состояние на целом перекрёстке, система способна подстраиваться под дорожную ситуацию, используя ИИ и адаптивные алгоритмы |
|  | Год создания | 1975 | 1980 | 2010 | 2012 | 2025 |
|  | Процесс внедрения | Индукционные петли (врезка в асфальт на стоп-линии), SCATS-совместимый дорожный контроллер, региональный сервер. | Индукционные петли (врезка в асфальт за 100–300м до перекрестка), линии связи, центральный сервер. | Видеокамеры (на опорах), процессорный блок InSync (устанавливается в дорожный шкаф), Ethernet-кабели. | На каждый перекресток: детекторы траспорта, поворотная камера, дорожный контроллер, коммутаторы | IP-камеры (обычные обзорные), центральный сервер |
|  | Архитектура | Иерархическая архитектура с подбором планов. Система работает по принципу «библиотекаря»: она анализирует текущую плотность потока (степень насыщения) и выбирает из заранее подготовленной базы наиболее подходящий режим работы | Централизованная (данные обрабатываются на на сервере) | Распределенная (вычисления на каждом перекрестке) | Распределенная (вычисления на каждом перекрестке) | Централизованная (данные обрабатываются на сервере) |
|  | Время реакции на изменения трафика | От 15 секунд до 2,5 минут (адаптация в реальном времени на каждом цикле управления; типичный цикл — 60–120 сек, обновление параметров каждые 5–15 циклов в зависимости от режима). | Система обновляет настройки светофоров каждые 2-5 секунд | От 1 до 3 секунд (реактивное управление в реальном времени: система непрерывно анализирует поток на каждом перекрёстке и принимает решение перед каждым циклом светофора на основе текущей ситуации) | От 30 секунд до 5 минут (адаптация происходит с заданной периодичностью, чаще всего раз в 3–5 минут; реакция ограничена структурой циклов и планов, заданных в центральной системе) | Система в реальном времени корректирует параметры светофоров каждые 2–5 секунд на основе видеопотока с камер наблюдени |
|  | Степень автомазации | Частичная автоматизация (Plan Selection). Система сама выбирает план, но библиотека планов и параметры калибруются инженерами вручную. | Непрерывная подстройка параметров цикла. Требует периодической ручной «валидации» модели потоков специалистами. | Полная оперативная автоматизация. Работает без вмешательства человека в режиме реального времени. Настройка требуется только при изменении геометрии перекрестка. | Низкая (Ручное управление). Работа по жестким расписаниям. Любое изменение трафика требует перерасчета и перепрограммирования контроллеров человеком. | Автономная (Self-learning). Полное самообучение без участия оператора. Система сама выявляет новые паттерны трафика и адаптирует стратегии управления (Zero-touch configuration). |
|  | Тип конкурента | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
|  | Преимущества | Проверенная десятилетиями надежность; Работает на слабом "железе" | Эффективная микро-оптимизация сети; Снижение задержек на 12-20% | Высочайшая скорость реакции; Работает даже при потере связи с центром | Соответствие ГОСТ РФ; Интеграция со спецслужбами и общественным транспортом | Низкая стоимость запуска Минимальное количество дорожных работ; Самообучение под новые паттерны трафика |
|  | Недостатки | Устаревший подход (выбор планов, а не создание); Дорогое обслуживание петель в асфальте | Высокая стоимость монтажа датчиков (врезка в полотно); Сложная математическая модель | Очень дорогое оборудование на каждый перекресток; Сложность интеграции с другими системами | Низкая гибкость; Зависимость от человеческого фактора; Высокая цена "железа" | Зависимость от чистоты объективов камер и освещенности. Требования к стабильности интернет-канала |